《分析测试中心工作手册》是为分析测试中心职工及在中心实验室从事各类工作的其他工作人员而编制。

学生、新工作人员进入分析测试中心实验室之前要参加培训和安全教育，经分析测试中心实验室相关负责人培训、考核合格后方可进入实验室工作。学生要在导师指导下进行实验研究。

从事特殊性工作的工作人员，如放射性工作人员，必须经过专业培训、取得上岗证后才能从事相应工作。

在实验室工作的人员务必遵守学校及实验室的各项规章制度和仪器设备的操作规程，做好安全防护。

在实验室发生事故时要立即处置，及时报告分析测试中心和实验室管理处、保卫处。发生重大事故及时拨打火警电话（119）和急救电话（120）。

目  录

一、青海大学分析测试中心管理制度	5

分析测试中心实验室管理制度	5

分析测试中心实验室安全管理制度	6

分析测试中心药品管理制度	7

分析测试中心仪器使用制度	8

分析测试中心保密制度	9

分析测试中心工作档案管理制度	10

二、分析测试中心实验室安全制度	12

实验室安全用电规定	12

实验室防火规定	13

实验室安全用水规定	14

化学实验室使用规程	14

实验室安全检查规定	16

分析测试中心楼出入管理规定	17

剧毒物品使用安全规定	18

低温液体的使用安全规定	20

高压气瓶及高压容器使用安全规定	20

仪器设备的使用安全规定	22

三、紧急突发情况处理预案	23

防火	23

漏水	24

触电	24

外伤	24

化学品中毒	25

灼伤	26

现场应急处理小组	27

实验室安全责任书	28

# 一、青海大学分析测试中心管理制度

分析测试中心实验室管理制度

为加强分析测试中心的日常管理，使实验室工作更加科学化、规范化，特制订如下管理制度：

1、实验室是进行分析、检测工作的科研重地，必须保持室内清洁、整齐、安静。

2、实验室内严禁随地吐痰、抽烟、食用食品饮料。

3、禁止将与分析、检测无关的物品或人员带入实验室。

4、进入实验室必须穿工作服、持证上岗。

5、进入实验室后，应严格执行操作规程，正确使用仪器、设备，不得违章作业。

6、实验室要建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，定期彻底清扫。

7、下班或节假日，必须检查电源、火源、水源、气源等情况，关好门窗，确保实验室的安全。

分析测试中心实验室安全管理制度

1、各实验室负责人是该实验室的安全负责人及安全员。

2、安全负责人对进入实验室的工作人员进行安全教育，实验工作中必须严格遵守各项安全规定。

3、使用实验仪器设备必须严格按有关规定和操作规程进行。

4、消防器材配置齐全，保证完好，位置合理，标记明显，人人都会使用。

5、装有易燃、易爆气体的房间，要注意通风，并安装检查和防漏的报警装置，进行点火操作前，必须启动通风装置，确保安全后才能点火工作。

6、注意用电安全，禁止超负荷运行，电闸周围不得堆放有碍物和易燃易爆品，工作完毕必须关机，拉闸断电。

7、化学药品必须按有关规定分类存放，氢气、乙炔钢瓶，应放置在专用气瓶柜内，由使用人员负责。

8、放射性、有毒及易燃易爆废物须按有关规定处置，不得任意处理。化学药品必须用专用柜存放，特殊化学品库房施行双人双锁管理制。

9、注意保持上下水道畅通，及时维修，防止漏水导致实验室仪器设备以及房屋受损。

10、对于不安全隐患必须及时排除，本单位解决不了的，须逐级上报，并采取临时防范措施。

分析测试中心药品管理制度

为了加强中心化学药品的监管力度，确保药品的合理使用及安全性，提倡节约，反对浪费，特制订如下制度：

1、化学药品由中心设立药品库，实行专人保管。

2、领用药品时，需填写药品领用单，经中心主任批准后才可领取。

3、领用贵重药品、危险药品，必须严格执行审批手续，剩余药品应及时退回药品库，任何部门和个人不得自行保存，否则将追究责任，按重大事故处理。

4、各分析室需用剧毒危险药品，必须向学校保卫处申请批准备案，并按规定程序审批购买。违反者承担相关法律责任。

5、领取贵重药品后，领取人应妥善保管，如有丢失，除照价赔偿外，还须按事故处理。

6、领用后未用或用后剩余的贵重药品，应退回药品库，注明数量入帐。

7、对危险药品的存放要严格遵守相应的要求，采取相应的措施，加强安全保卫工作。

分析测试中心仪器使用制度：

1、分析测试中心所有仪器设备和附件均适用于此管理制度。

2、大型仪器及配套设备必须帐、物、卡登记清楚，项目一致。

3、仪器实行专人管理，共用使用制度。

4、仪器设备的零部件要妥善保管，常用工具要定点存放，说明书、操作手册和原始记录表等要专柜保管。

5、操作人员必须经仪器负责人员同意，严格按照操作规程操作。

6、未经许可不得擅自动用仪器或其他附件。

7、大型仪器操作前，由实验室负责人进行仪器操作安全知识教育。

8、仪器设备上配备的计算机只能用于检测工作，不允许它用，并严禁一切非检验用程序在计算机上使用。

9、仪器负责人员应定期维护仪器设备，保证仪器处于最佳状态，随时检查监督安全情况，及时纠正错误。

10、发生事故后，应立即向实验室管理处汇报，并积极采取应急措施，减少和降低损失，及时总结操作中的经验和失误。

分析测试中心保密制度

1、保守国家机密是每一位公民应尽的责任，是每一个实验室成员义不容辞的责任。

2、实验室保密工作实行责任制。分析测试中心主任负责实验室保密工作，具体落实各项保密工作的实施。各实验室负责人负责本室分析数据的保密工作，并签订保密责任书。

3、对属于国家和实验室机密的数据、技术、成果、文件、图件等，必须妥善保存，并做好保密工作。在国际学术交流、室内研究和野外工作中，提高警惕，严守机密。

4、存储有机密数据、资料的计算机严禁上网。

5、实验室成员的必须妥善保管门房钥匙，决不能借给非实验室人员；门房钥匙一旦丢失，必须立即报告。

分析测试中心工作档案管理制度

为加强分析测试中心建设，充分发挥分析测试中心功能，提高分析测试中心效率，特制定分析测试中心档案管理制度：

（一） 分析测试中心工作档案内容：

1、大型精密仪器设备的论证报告、订货合同、安装验收报告、损坏维修记录、使用记录、说明书等。

2、分析测试中心仪器设备、低值材料：仪器设备的固定资产帐卡，使用维修记录、技术资料，分户统计帐，低值品分户帐，领用单等。

3、分析测试中心管理制度和工作记录：学校和主管部门下发的有关分析测试中心工作的文件，分析测试中心制定的各项岗位责任制、分工细则及管理制度，分析测试中心专职人员工作日志，分析测试中心研究活动记录，人员考核记录，培训计划及实施情况，分析测试中心工作计划，研究论文，成果鉴定证书、自制或改造的实验仪器设备装置的验收报告等，分析测试中心改造情况等资料。

4、分析测试中心经费使用：分析测试中心年度仪器设备购置，实验消耗、仪器设备维修、条件建设等经费支出情况统计，分析测试中心年度科研项目、对外培训、测试、技术协作、劳务等收入情况统计等。

（二） 分析测试中心工作档案管理：

1、分析测试中心工作档案由分析测试中心安排专人负责管理。

2、各实验室的负责人应做好有关事项的记录，并将有关资料提供给负责档案的人员。

3、分析测试中心档案员根据工作档案的内容进行统计、归纳、整理、编目、立卷，并定期及时归档。

4、分析测试中心工作档案对校内外提供服务。凡需分析测试中心工作档案的单位或个人，应办理借阅档案手续。所借档案要妥善保管，不得遗失和损坏，用后及时归还。

# 二、分析测试中心实验室安全制度

实验室安全用电规定

1、严禁使用不符合安全标准的电器产品（如电线、插头、插座、配电箱、稳压器、变压器等），并定期检查。

2、严禁插头（座）延长线无保护的从过道地面通过；插座应放置在距地面30厘米以上的地方；严禁超负载串联。

3、临时大功率用电（如设备烘烤）期间，应有人员值班。

4、在易燃易爆的场所，严禁进行带电作业，以防止电弧引发爆炸。

5、使用高压电器设备工作时，要穿绝缘鞋和戴橡皮手套，并站在橡皮板上，绝不能存在侥幸心理。超过1000伏的用电设备，必须遵守设备安全操作规程。

6、发现有漏电情况时，应首先封闭现场及时报告，由专业人员处理。

7、各种电源开关标识要准确，发生事故时能立即断开。

8、注意电线的干燥度，禁止在电器设备或线路上洒水，以免漏电。

9、在更换保险丝时，按负载合理选择保险丝，不得任意加大或以铜丝代替。

10、凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。

11、所有电源装置、设备，特别是高频设备必须有良好接地。

12、电器用具要保持在清洁、干燥和良好的情况下使用，清理电器用具前要将电源切断。

实验室防火规定

1、严禁私自在实验室内动用明火；严禁在楼内焚烧物品、杂物；严禁在距离易燃易爆气瓶10米内动用明火。如系必需，须报中心主任批准并做好安全防护。

2、严禁实验室随意堆放易燃、易爆物品；严禁遮挡和挪用消防设施；严禁占用防火间距和堵塞消防通道。

3、严禁使用不合格电器。

4、经常组织防火检查，消除火灾隐患。

5、重点要害实验室、仪器设备及事故易发部位必须设有明显防火标志。

6、带有火种的作业必须严格按照操作规程作业。

实验室安全用水规定

1、禁止使用自来水代替循环水冷却设备。

2、严禁私自拆、改水路。

3、严禁使用不合格的水管、水龙头及各种接头。

4、定期检查水管、接头，防止实验室漏水；使用塑料水管或其它容易老化水管的要随时检查、定期更换水管。

5、循环水进入设备前应有过滤设施。

6、下班或离开房间前要检查水路是否正常。

7、设备停止使用后，要关闭水阀。

化学实验室使用规程

化学实验室是指本中心化学准备室、化学试剂室及其他使用化学品的实验室。化学实验室除应遵守实验室安全基本规程外，还须遵守下列规程：

1、化学实验室必须配备风速及气体流量合格的通风橱。　通风橱内严禁用来储存物品。橱内要保持最少量的设备和

化学品，特别是易燃化学品。通风橱要定期检修。

2、开始实验前阅读和思考每一项实验任务。了解所使用的化学品的性质、危害以及常规的保护措施。检查实验室安全保护措施是否完备；熟悉实验室所有安全设施的存放位置及使用方法；发现问题立即采取措施并上报，不存侥幸心理。

3、进入实验室要穿工作服，戴防护手套和眼镜，穿好鞋(不穿拖鞋)并把松散的头发系在后背。进行有毒或有腐蚀性等危险化学品操作时，要在通风橱里进行。通风厨的空气流量应不低于设计值的下限。

4、严禁用嘴接触实验品。食物或饮料严禁带入实验室。

5、嗅物质气味时应扇动一些物质的蒸气到鼻孔，严禁把鼻子靠近容器的敞口。

6、严禁直视试管、烧瓶等容器的开口端，从侧面观察容器中的物质。

7、一旦药品溅洒到皮肤或衣物上，首先用大量的水冲洗溅洒部位，然后根据皮肤灼伤情况进行进一步的处理和治疗。

8、化学品存储要有明显的标记，要专柜、分类、分散存放。要有防火、防渗漏措施。

10、有毒化学品用后要及时送回药品库集中存放，严禁实验室长期存放。

实验室安全检查规定

实验室安全日常检查以各实验室责任人为主。安全责任人要经常巡视所负责的实验室或办公室，提醒大家注意防范安全事故的发生，及时发现、整改安全隐患；实验室主任负责督促房间责任人切实履行职责。

（一）定期安全检查

1、各实验室责任人每月要进行一次全面的安全检查并认真做好检查记录。

2、实验室主任每学期要组织各实验室责任人对整个实验室进行一次全面检查并做好记录。

（二）临时安全检查

1、不定期巡查各实验室安全工作。

2、重大节假日前，组织临时的安全检查。

3、根据学校统一安排，组织临时的专项检查。

（三）重点房间的安全检查

房间内涉及放射性、易燃、易爆、腐蚀性、剧毒类、高温类物品和设施的，房间安全责任人应按照下列规定进行安全检查：

1、督促进入该房间的人员在实验前后认真检查并做好记录。

2、监督进入该房间从事实验的人员实验期间坚守岗位。

3、每天下班前认真检查房间。

4、休息日和节假日前，检查本实验室并确保房间内设施安全关闭和保存。

分析测试中心楼出入管理规定

1、为安全起见，分析测试中心以外人员须向值班门卫说明情况并登记后方能进入实验楼。

2、分析测试中心以外人员进入实验楼内须由中心人员接待。中心接待人员对所接待人员在本实验楼内的一切活动负责。

3、仪器设备需携带出实验楼的，必须向值班门卫说明。携带出楼的人员必须向值班门卫出示本人身份证明，值班门卫核实并登记后方可放行。

4、分析测试中心值班门卫负有询问和检查出入人员及其所携带物品的责任，任何人员都必须配合。

5、请在实验楼门口接收快递、货物等。禁止上述人员进入实验室。必须进入实验室进行设备维修的人员，其出入须由中心内人员陪同。如上述人员在实验楼内发生推销、私自进入其它房间等行为，接待人员负全部责任。

6、严禁在实验室留宿。

剧毒物品使用安全规定

剧毒物品的分级、分类及品名按中华人民共和国八部局公布的《剧毒化学品目录》（2002年版）划分。实验过程中涉及剧毒物品的实验室应严格遵照以下规定。

1、使用剧毒物品，必须由使用人员提出申请，并按规定程序办理审批手续后使用，任何个人不得自行购买，否则将严肃处理并承担法律责任。

2、使用剧毒物品，必须制定安全操作规程，操作者要佩带防护用具，在通风橱内作业；盛装、研磨、搅拌剧毒物品的工具必须固定，不得挪作它用或乱放，以防中毒事件发生。每次使用剧毒物品的时间、用量及剩余量，都要做详细记录。对不用的剧毒物品及溶液要退回统一处理，严禁将剧毒物品及溶液倒入下水道，或以其它方式自行处理。严禁出售、赠送或转让剧毒物品。要严格执行“五双”制度

3、分析测试中心负责人要指定专人管理剧毒物品，必须设加锁的专柜分类存放剧毒物品，不准与其他物品混放。

4、使用剧毒物品的人员及管理人员要定期清点，检查使用及存放情况，使用、管理剧毒物品的人员调动时必须办理交接手续，并在安全管理部门登记备案。

5、发现剧毒物品丢失、被窃，必须报告上级管理部门。

低温液体的使用安全规定

1、低温液体如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤，因此在灌充和取出低温液体时要穿工作服，戴手套和防护面罩。

2、不能用其它塞子代替专用罐盖，更不能使用密封的塞子，以免低温液体持续蒸发形成的气体压力增高而导致容器的损坏；严禁在容器盖上放置物体和密封颈口；严禁用硬物清除颈管内的冻霜，以免损伤颈管。

3、长期存放低温液体的房间应开窗通风、换气。

4、存放低温液体的容器不允许盛装其他液体，使用前要检查容器内部是否清洁干燥，充装低温液体前要用少量低温液体预冷。存放低温液体的容器严禁冲击和碰撞。

高压气瓶及高压容器使用安全规定

1、不要敲击、碰撞高压气瓶；气瓶应可靠地固定在支架上，以防滑倒。

2、开启高压气瓶时，操作者须站在气瓶出气口的侧面，气瓶应直立，然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压，不得直接放气。开关高压气瓶瓶阀时，要用手或专门扳手，不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳，以防损坏瓶阀。

3、氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10米；有困难时，应有可靠的隔热防护措施，但不得小于5米。

4、高压气瓶应避免曝晒及强烈振动，远离火源。运输及存放过程中要戴安全气帽。更换高压气瓶时，要使用推车，不得在地板上滚动。

5、使用装有易燃、易爆、有毒气体的气瓶工作地点，应保证良好的通风换气，专人负责使用和维护。

6、气瓶内气体不得全部用尽，剩余残压。余压一般应为2kg·cm-2左右，至少不得低于0.5kg·cm-2 .

7、各种气瓶必须定期进行技术检验。充装一般气体的气瓶，每3年检验1次；充装腐蚀性气体的气瓶每2年检验1次。气瓶在使用过程中，如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装剧毒或高毒介质的气瓶，在定期技术检验同时，还应进行气密性试验。

仪器设备的使用安全规定

1、只有经过培训和允许，才可以使用仪器设备做指定的用途。

2、清楚仪器每个按钮的位置及用途，以便在紧急的情况下立即停止操作。

3、遵守仪器设备的安全操作规程，切勿贪图省时省力而走捷径。

4、在操作某些仪器时，衣帽穿戴要符合要求，不能佩戴长项链或者穿宽松的衣服。

5、要确保设备的安全装置正常有效时方可正常运作，如果对仪器的某活动部分的安全性有怀疑，应立即停机检查。

6、当仪器在运转的过程中有杂音或其他的运转不正常时，应立即关机并通知仪器负责人。

7、在清洁、维修仪器时，应先断电并确保无人能开启仪器。

8、由于误操作仪器而发生事故，须及时向实验室责任人报告。

# 三、紧急突发情况处理预案

防火

1、发现火情应保持镇静，不要惊慌，并立即通知周围的人。

2、找到适当的灭火器材，拔掉保险销，对准火源，按下压把喷射灭火。

3、如遇爆炸失火而导致人身伤害的，应首先安排抢救受伤人员。

4、在可能的情况下，关机、断电并关掉燃料供应阀。

5、必要时，可直接拨打119火警和120急救寻求帮，告知发生火情的详细地址、燃烧物质、联系电话、报警人姓名，并到路口迎候消防车。

6、撤离现场时，采用低姿势靠墙疏散，一路关闭所有你背后的门。

7、在任何情况下，在没有得到上级部门有关安全的信息时，不得擅自返回火情发生地。

漏水

1、如因水龙头损坏或上水管破裂或暖气管道破裂而导致的漏水，实验室责任人必须立即报告中心主任并组织人员撤离实验室，以防触电。

2、如必要，紧急通知后，应急小组有权决定关闭相关的水阀和（或）总电开关。

3、应急小组负责指导清理漏水现场。

触电

1、发生触电事故后，必须立即切断电源。

2、如果系严重触电事故，应立即通知医生。

3、触电抢救应争分夺秒，现场人员应按照专业人员的指导迅速实施救护。

外伤

1、出现割伤事故可启用急救药箱，如果是轻微割伤，清理创面后进行包扎。

2、如果是严重割伤，做止血处理后迅速送医院治疗。

化学品中毒

1、实验中出现急性中毒事故，要沉着冷静，根据现场情况果断处置。

2、应急小组在有防护条件下，立即将中毒人员转移到楼外空气清新处，进行急救处理，联系并迅速转送医院。

3、如果是气体中毒，必须马上组织楼内人员撤离到楼外。

4、应急小组在有防护条件下，进入室内消除有毒气体源并打开向外的窗户，打开排气扇，关闭走廊门。如有可燃性有毒气体，不得开启排气扇。

5、如为不慎吞入液体或固体有毒物质，应急小组可考虑首先指导催吐，通知并迅速转送医院紧急处理。

6、对有毒液体、固体散落的，应急小组应在有防护的条件下进行认真清理。

7、对有毒气体泄露的，应急小组应根据实际情况确定楼宇封闭及重新开放时间，并在楼宇显要位置张贴通知。

灼伤

1、如浓酸、浓碱、强氧化剂等腐蚀性化学试剂喷溅到身上，必须立即到紧急淋浴器下用大量的水冲洗15分钟，然后送医院进行进一步检查和处理。

2、如果系大量的腐蚀性化学试剂喷溅到身上，应脱掉所有的衣物（包括鞋），然后在紧急喷淋器下冲洗15分钟，然后送医院进行进一步检查和处理。

3、如果腐蚀性试剂溅入眼内，首先用洗目器以大量的水冲洗15分钟，如必要，找人帮忙撑开眼睑，以保证彻底的冲洗，然后送医院进行进一步检查和处理。

4、如为烫伤，首先指导伤者用大量的冷水冲洗，启用急救药箱，用医用纱布简单包扎, 然后送医院进行进一步检查和处理。

5、化学品灼伤，即使没有特别严重的症状，也应该向医生咨询，有些危害具有一定的滞后性。

现场应急处理小组：

组长：裴海昆

组员：莫鹏君  段中华  李德英  柴明霞

联系电话

校保卫处24小时值班电话  5310426

5311350

实验室管理处             5312959

校医院                   5310835

水电公司                 5315519

# 实验室安全责任书

我已认真阅读过《青海大学实验室工作手册》，并承诺严格遵守实验室各项安全管理制度及操作规程。如因自己违反规定而造成损害，我愿意承担全部责任。

本人签字：

20    年   月   日

备注：本责任书一式两份，责任人与院系分别存档备查。